Test č. 2/PO/VZ

ZKUŠEBNÍ TEST

k ověření znalostí předpisů PO

Zkušební test je určen pro VEDOUCÍ ZAMĚSTNANCE, kteří absolvovali školení o PO v rozsahu osnovy č. 3/PO/VZ.

Zkušební test obsahuje 45 otázek se dvěmi až třemi variantami odpovědí (a, b, c). Z uvedených odpovědí vyberte správnou a označte křížkem na přiloženém vyhodnocovacím listě.

Záhlaví vyhodnocovacího listu vyplňte čitelně, neboť slouží zároveň jako doklad o ověření znalostí a bude uložen v osobním spise každého zaměstnance. Po zodpovězení zadaných otázek vyhodnocovací list podepište.

Výsledek přezkoušení je hodnocen dle chybných odpovědí, který nesmí přesáhnout více než 20% z celkového počtu zadaných otázek. Jestliže zaměstnanec při zkoušce nevyhoví, bude určen termín opakování zkoušky.

- Základním právním předpisem o PO je:

- zákon č. 262/2006 Sb. - zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů

- zákon ČNR č. 133/85 Sb., zákon o PO, ve znění pozdějších předpisů

- vyhl. MV č. 246/01 Sb., vyhláška o požární prevenci, ve znění pozdějších předpisů

- Prováděcím předpisem zákona o PO je:

- vyhl. MV č. 246/01 Sb., vyhláška o požární prevenci, ve znění pozdějších předpisů

- vyhl. MV č. 87/2000 Sb.,kterou se stanoví podmínky požární bezpečnosti při svařování a nahřívání živic v tavných nádobách

- Ústřední orgán státní správy na úseku PO je:

- ministerstvo hospodářství

- ministerstvo průmyslu a obchodu

- ministerstvo vnitra

- Zákon o PO a prováděcí předpis právnickým a podnikajícím fyzickým osobám:

- doporučí opatření na úseku PO jako nezávazná

- stanoví plnění povinností na úseku PO jako nedílnou součást řídící, hospodářské nebo jiné činnosti

- nestanoví plnění povinností na úseku PO

- Za plnění povinností právnických a podnikajících fyzických osob na úseku PO odpovídá:

- technik PO

- preventista PO

- statutární orgán, podnikající fyzická osoba nebo její zástupce

- Povinnosti obstarávat a zabezpečovat v potřebném množství a druzích věcné prostředky PO, hasící zařízení apod. a zajistit jejich provozuschopnost má:

- technik PO

- servisní organizace

- právnická a podnikající fyzická osoba

- Který právní předpis stanoví lhůty pro kontrolu a čištění  komínů:

- vyhl. č. 34/2016 Sb., o čištění, kontrole a revizi spalinové cesty

- vyhl. MV č. 246/01 Sb., vyhláška o požární prevenci, ve znění pozdějších předpisů

- ČSN 06 1008  požární bezpečnost tepelných zařízení

- Preventivní požární prohlídky v objektech se zvýšeným požárním nebezpečím se provádějí nejméně:

- 1 x za 3 měsíce

- 1 x za 6 měsíců

- 1 x za rok

- Za plnění úkolů na úseku PO a za odstraňování závad zjištěných při požárních kontrolách pracovišť odpovídá:

- technik PO

- vedoucí údržby

- vedoucí pracoviště

- Právnické a podnikající fyzické osoby zřizují požární hlídky:

- v prostorách s nejméně 3 zaměstnanci, kde se provozují činnosti                                                                                                                            se zvýšeným nebo vysokým požárním nebezpečím

- na všech pracovištích

- Zajištění požární ochrany v mimopracovní době je povinností:

- místně příslušného Hasičského záchranného sboru kraje

- právnické nebo podnikající fyzické osoby

- technika PO

- Zajištěním PO v mimopracovní době se rozumí:

- zajistit, aby po ukončení pracovní doby bylo pracoviště zanecháno v požárně nezávadném stavu a byl zamezen přístup nepovolaným osobám

- uzavřít přívod plynu

- vypnout hlavní vypínač elektrického proudu

- Požární řád pracoviště je:

- souhrn opatření pro případ vzniku požáru

- souhrn opatření k zamezení vzniku požáru při činnostech nebo v objektech, kde se provozují činnosti nebo jsou objekty se zvýšeným nebo vysokým požárním nebezpečím

- vymezení povinností osob v případě vzniku požáru

- Požární řád pracoviště se zpracovává:

- na všech pracovištích

- jen tam, kde se vyskytují hořlavé kapaliny

- na pracovištích, kde se provozují činnosti nebo jsou objekty se zvýšeným nebo vysokým požárním nebezpečím

- Požární řád pracoviště zpracovává:

- velitel požární hlídky

- vedoucí pracoviště

- technik PO ve spolupráci s vedoucím pracoviště

- Požární poplachové směrnice stanoví:

- postup při provádění cvičného požárního poplachu

- vymezení povinností zaměstnanců v případě vzniku požáru

- opatření k zamezení vzniku požáru

- Dokumentaci zdolávání požáru tvoří:

- operativní plán nebo operativní karta

- požární evakuační plán

- požární poplachové směrnice

- Požární kniha slouží:

- k evidenci údajů o požárech

- k evidenci prostředků PO

- k záznamům o všech důležitých skutečnostech týkajících se požární ochrany

- Kontrola dokumentace požární ochrany včetně záznamu o jejím výsledku se provádí nejméně:

- 1x za rok nebo po každém požáru nebo po každé změně, která měla vliv na její obsah

- není stanoveno

- 1x za 2 roky

- Povinnost zabezpečit školení zaměstnanců o požární ochraně je stanoveno:

- zákoníkem práce

- zákonem č. 262/2006 Sb. -  zákoníkem práce a zákonem č. 133/85 Sb., o PO, ve znění pozdějších předpisů

- vyhl. MV č. 246/01 Sb., vyhláška o požární prevenci, ve znění pozdějších předpisů

- Školení zaměstnanců o PO se provádí:

- při nástupu a při každé změně pracovního zařazení, pokud má vliv na obsah skutečností, se kterými má být zaměstnanec seznámen

- při nástupu nového zaměstnance

- Opakované školení zaměstnanců o PO se provádí:

- 1x za rok

- 1x za 2 roky, pokud není stanoveno jinak

- není stanoveno

- Školení vedoucích zaměstnanců se provádí:

- nejpozději do 3 měsíců po nástupu do funkce

- ihned při nástupu do funkce a dále opakovaně 1x za 3 roky

- při dalším termínu opakovaného školení

- Školení zaměstnanců o PO jsou povinni provádět:

- proškolení vedoucí zaměstnanci

- technik PO

- člen požární hlídky

- Školení vedoucích zaměstnanců o PO provádí:

- osoba pověřená personální agendou

- odborně způsobilá osoba v oblasti PO nebo technik PO

- preventista PO

  - Povinnost hlásit požár má:

- vedoucí pracoviště

- každý, kdo zpozoruje požár

- osoba pověřená zaměstnavatelem

  - Poskytnout osobní a věcnou pomoc při zdolávání požáru je povinen:

- každý, nebrání-li tomu důležitá okolnost nebo neohrozí-li sebe nebo osoby blízké

- jen z řad dobrovolníků

- osoba pověřená zaměstnavatelem

  - Došlo-li u právnické nebo podnikající fyzické osoby k požáru:

- je povinna jej oznámit HZS kraje jen v případě, že došlo k usmrcení osob

- není povinna jej oznámit, jestliže byl uhašen vlastními silami

- je povinna oznámit bez odkladu každý požár HZS kraje, při kterém došlo k bezprostřednímu ohrožení osob, zvířat, materiálu nebo životního prostředí a to i v případě, že byl v zárodku uhašen a nevznikla žádná škoda

  - Bezpečná vzdálenost tepelných spotřebičů od hořlavých předmětů dle druhu paliva:

- je uvedena v návodu od výrobce, případně v ČSN 06 1008

- 60 cm

- 80 cm

  - Z pěti základních druhů hasících přístrojů se dva druhy nesmí použít na elektrické zařízení pod napětím:

- vodní, sněhové

- sněhové, halonové

- vodní, pěnové

  - Vodní hasící přístroj není vhodný k hašení:

- plastických hmot

- dřeva

- hořlavých kapalin

  - Kontrola hasících přístrojů v normálním prostředí se provádí nejméně:

- 1 x za rok

- 1 x za 2 roky

- 2 x za rok

- Kontrola požární vodovodu se provádí:

- 1x za 2 roky

- 1x za ½ roku

- 1x za rok

- Hořlavé kapaliny se rozdělují do tříd nebezpečnosti podle:

- dobu hoření

- meze výbušnosti

- bodu vzplanutí

- Jestliže není na nádobě s hořlavou kapalinou označena (nebo je nečitelná) třída nebezpečnosti, považujeme ji za:

- hořlavou kapalinu I. třídy nebezpečnosti

- hořlavou kapalinu IV. třídy nebezpečnosti

- hořlavou kapalinu III.  třídy nebezpečnosti

- V garážích může být skladováno v kanistrech mimo obsah nádrže garážovaného vozidla na jedno stání:

- 80 litrů pro osobní a 40 litrů pro nákladní vozidlo

- 40 litrů pohonných hmot pro osobní a 80 litrů pro nákladní vozidlo

- skladování není omezeno

- Podmínky nutné pro hoření jsou:

- hořlavá látka + kyslík

- hořlavá látka + zápalná teplota

- hořlavá látka + kyslík + zápalná teplota

- V místech se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru nebo výbuchu mohou být prováděny svářečské práce jen:

- se souhlasem požárního technika

- pracovníkem s platným svářečským průkazem na základě příkazu ke sváření, vydaného zplnomocněným pracovníkem právnické osoby nebo podnikající fyzické osoby před zahájením prací

- pracovníkem s platným svářečským průkazem

- Po skončení svařování v místech se zvýšeným nebezpečím požáru nebo výbuchu musí být zajištěn dozor po dobu:

- 2 hodin

- 8 hodin

- 6 hodin

- Na schodištích a únikových komunikacích:

- je možno skladovat nehořlavé materiály

- mohou být skladovány jakékoliv předměty, které nesníží šíři schodiště nebo únikové cesty více než 25 %

- nesmí být skladovány žádné předměty, které by snížily šíři schodiště nebo únikové cesty

- Státní požární dozor u právnických a podnikajících fyzických osob vykonává:

- HZS kraje

- okresní výbor Svazu požární ochrany

- velitel požárního útvaru

- Právnické nebo podnikající fyzické osobě provozující činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím může být za porušení povinností vyplývajících z předpisů o PO uložena pokuta až do částky:

- 100.000,- Kč

- 50.000,- Kč

- 500.000,- Kč

- Za přestupek na úseku PO může být fyzickým osobám uložena pokuta až do částky:

- 5.000,- Kč

- 15.000,- Kč

- 25.000,- Kč

- Revizi elektrického zařízení a hromosvodů je povinen ve stanovených lhůtách zajistit:

- provozovatel

- technik požární ochrany

- revizní technik

- Revize plynového zařízení se provádí:

- 1 x za rok

- 1x za 3 roky

- 1x za 2 roky

PŘÍLOHA č. 1

- Z Á Z N A M   O   O V Ě Ř E N Í   Z N A L O S T Í

Zaměstnavatel:  ______________________________________________________________

- Jméno a příjmení zaměstnance:  ___________________________  nar:  _________________

Funkce (profese):  ____________________________________________________________

Pracoviště:  _________________________________________________________________

Druh absolvovaného školení:  ___________________________________________________

Osnova č: ______________  Test č: ______________   Datum přezkoušení: _____________

| 1 | a | 2 | a | 3 | a | 4 | a | 5 | a | 6 | a | 7 | a | 8 | a | 9 | a | 10 | a |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | b |  | b |  | b |  | b |  | b |  | b |  | b |  | b |  | b |  | b |
|  | c |  | c |  | c |  | c |  | c |  | c |  | c |  | c |  | c |  | c |
| 11 | a | 12 | a | 13 | a | 14 | a | 15 | a | 16 | a | 17 | a | 18 | a | 19 | a | 20 | a |
|  | b |  | b |  | b |  | b |  | b |  | b |  | b |  | b |  | b |  | b |
|  | c |  | c |  | c |  | c |  | c |  | c |  | c |  | c |  | c |  | c |
| 21 | a | 22 | a | 23 | a | 24 | a | 25 | a | 26 | a | 27 | a | 28 | a | 29 | a | 30 | a |
|  | b |  | b |  | b |  | b |  | b |  | b |  | b |  | b |  | b |  | b |
|  | c |  | c |  | c |  | c |  | c |  | c |  | c |  | c |  | c |  | c |
| 31 | a | 32 | a | 33 | a | 34 | a | 35 | a | 36 | a | 37 | a | 38 | a | 39 | a | 40 | a |
|  | b |  | b |  | b |  | b |  | b |  | b |  | b |  | b |  | b |  | b |
|  | c |  | c |  | c |  | c |  | c |  | c |  | c |  | c |  | c |  | c |
| 41 | a | 42 | a | 43 | a | 44 | a | 45 | a | 46 | a | 47 | a | 48 | a | 49 | a | 50 | a |
|  | b |  | b |  | b |  | b |  | b |  | b |  | b |  | b |  | b |  | b |
|  | c |  | c |  | c |  | c |  | c |  | c |  | c |  | c |  | c |  | c |

Počet možných/skutečných chyb: ____________    	Hodnocení: vyhověl - nevyhověl

______________________________	                   ______________________________

podpis zaměstnance					p o d p i s   z k o u š e j í c í h o